化学发光仪标准操作步骤

1. 开始

描述

OrionL板式化学发光检测仪是一台高灵敏却设计紧凑的板式样品化学发光检仪，是专门为了测试不同样品类型的化学发光和生物发光而设计的。

化学发光检测仪的安装

✯ 此仪器需要放置在干燥、无尘的环境中，避免阳光的直接照射和显著的温度变化。

✯ 小心取出仪器OrionL Luminometer，放在台子上。

✯ 拔出适合你电源插座上的电源插座模块。

✯ 用电源线连接仪器后背的电源接口和电源插座。

✯ 打开仪器。

软件的安装

Simplicity软件的安装

✯ 关闭所有运行的Windows应用软件。

✯ 将软件光盘放入光驱，自动运行internet浏览器。

✯ 在导航栏中选择"Software" , 然后选择"Simplicity 4 Software Installation"。

✯ 双击 Setup.exe 文件开始安装程序。

✯ 如果CD导航窗口没有自动开启, 选择[Start] 菜单，然后点击[Run]。

✯ 在 [Open] 文字栏输入x:\Software\setup.exe（x表示光盘驱动器号）。

这将开始程序安装。

✯ 出 现 [Welcome!] 屏。点击 <Next> 。出现[Choose Destination Location] 对话框后， 选择安装路径或者默认路径 C:\Program Files\Berthold Detection Systems\Simplicity (图 3-5)。点击 <Next> 保持默认路径。点击 <Browse> 选择另一个路径。出现 [Select Destination Location]对话框后选择此路径。确认点击 <OK>。 创建新的路径，软件回到 [ChooseDestination Location] 对话框。

✯ 点击 <Next>。出现[Start Installation]对话框。(图 3-6)

✯ 点击 <Next>安装软件。

✯ 完成后点击<Finish>退出。

使用USB接口

软件安装后通过USB数据线将仪器与电脑连接并打开仪器。Windows 会打开一个向导程序进一步安装USB 驱动程序。驱动程序位于硬盘驱动器中Simplicity 4 软件的次目录“devices”中。选择这个文件夹，系统会自动安装驱动程序。

双击Simplicity图标开始Simplicity软件（确保打开仪器）。 仪器在软件运行后自动初始化。

Simplicity 软件运行，其主窗口为检测方法树状结构。（图 3-7)

图 3-7:

软件运行后

其主窗口

显示为检测

设定串行端口

✯ 在 [Options] 菜单, 选择 [COM Port Settings...]。出现[Serial Port Setting] 对话框。在下拉菜单中选择 USB。

加样器的初始化

检测开始前，检测如需要使用自动加样器，则需要对加样器进行初始化。点击 图标。出现[Parameters for Priming Injectors]对话框。选择需要初始化的加样器，初始化完毕，仪器已经准备好进行测量。

3-10)。所有已经安装的加样器显示出来

2. 测量

检测程序的设置

✯ 打开Simplicity软件。

✯ 选择菜单[Protocol] | [Create...].选项。出现 [Create Protocols] 对话框。

✯ 选择 [Raw Data]检测方法，点击 <Create...>。出现原始数据检测的第一[Plate Format]。

✯ 选择需要检测的微孔板的类型并点击<Continue>，会出现[Well Timing]页。检测步骤会依据你的仪器配置而不同，并以图标的形式表现出来。通过用鼠标进行拖拽的形式设定加样，延时，检测等参数。点击<Next>进行后续参数设置。

✯ 点击 <Finish>。出现[Save As] 对话框。

✯ 输入一个文件名，点击<Save>，此检测方法就会被保存并加入到检测方法树状目录中。

✯ 在检测方法树状目录中,双击新的检测方法，出现检测菜单，上面有预选择好的检测区域。

进行测量

样品门会自动打开，微空板托盘会自动移出。

✯ 把需要检测的微孔板放置在托盘上。

✯ 点击位于工具栏中绿色的开始按钮。 微孔板托盘自动进入仪器，门自动关闭。

已设定的测量方法开始运行：所选择的孔会按照预先设定好的测量时间依次进行测量。结果会显示在对应的矩阵中。这些结果已经扣除了检测前测量得到的背景值（出现在[Background]中的BG值），并且[Subtract]选项也被激活。

✯ 点击 输入测量注释，会在报告中打印出来。打开[Measurement Comment] 对话框，输入文本。

✯ 点击 保存测量数据，并输入文件名。

✯ 完成测量后，样品门打开，取走微孔板。

测量完成，在软件主界面中点击进出舱门按钮，将样品托板收入舱内。关闭操作软件，并关机切断电源。